Galewice,17.11.2025 r.

RIiRG.12.2025

ZAPYTANIE OFERTOWE Nr RIiRG.78.2025

- Zamawiający:  Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5 98-405 Galewice.

- Tryb udzielenia zamówienia:

Do niniejszego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy  z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320).

Postępowanie prowadzone jest na podstawie § 4 ust. 2 pkt 3 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 130 000 zł. w Gminie Galewice, wprowadzonego Zarządzeniem Nr 59.2022 Wójta Gminy Galewice z dnia 31 marca 2022 r.

- Opis przedmiotu zamówienia:

Zakup wraz z montażem wiat przystankowych dla Gminy Galewice

- Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje zakup wraz z dostawą i montażem trzech wiat przystankowych.

- Minimalne dane techniczne wiat: Konstrukcja stalowa ocynkowana 80x80x2, 40x40x2 lakierowana proszkowo na kolor brązowy uzgodniony z Zamawiającym. Dach łukowy pokryty poliwęglanem komorowym przydymionym z filtrem UV o gr 6 mm. Ściany pokryte szkłem hartowanym o gr 8 mm. Ławka z drewna bukowego w kolorze teak naturalny. Lakierowana, na połowie wiaty. Rynna z ceownika + rura spustowa. W zestawie powinien być kosz oraz ramka na rozkład jazdy A4. Znak D15 jednostronny przykręcany do konstrukcji dachu. Wymiary przy gruncie 350x128, wysokość wiat - 240cm. Ramka musi umożliwiać wymianę rozkładów jazdy.

- Stosowane materiały i technologie muszą spełniać wymagania techniczne, normowe, estetyczne i użytkowe, posiadać stosowane atesty, aprobaty i certyfikaty zgodne z obowiązującymi przepisami.

- Zamawiający oczekuje, że w wyniku realizacji zamówienia zostaną dostarczone i zamontowane wiaty zbliżone wyglądem do wiaty prezentowanej na załączniku.

- Dostawę i montaż należy wykonać w dni robocze w godzinach 8.00 – 14.00.

- Zadanie realizowane w ramach zadania pn. Zakup wiat przystankowych.

IV. Termin realizacji zamówienia.

- Termin realizacji zamówienia –  od podpisania umowy do dnia 29.12.2025r.

V. Opis warunków płatności.

- Termin płatności faktury: min. 14 dni.

VI.  Kryterium oceny ofert.

1. Jedynym kryterium oceny ofert jest najniższa cena brutto za całość zamówienia.

VII. Termin gwarancji

- Zamawiający wymaga udzielenia minimum 24 miesięcy gwarancji na przedmiot zamówienia.

VIII. Sposób przygotowania i złożenia oferty:

- Ofertę należy sporządzić wypełniając formularz ofertowy (zał. Nr 2).

- W formularzu ofertowym należy podać cenę brutto ogółem oferty.

Ofertę można złożyć osobiście w sekretariacie pok. 28, lub przesłać za pośrednictwem poczty, kuriera na adres Gmina Galewice, ul. Wieluńska 5, 98-405 Galewice lub faksem (62/7838625) lub drogą elektroniczną na adres sekretariat@galewice.pl. W przypadku składania oferty pocztą należy opisać kopertę  „Oferta cenowa na zakup wraz z montażem wiat przystankowych dla Gminy Galewice  ”.

- W przypadku składania oferty drogą elektroniczną wymagany jest skan wypełnionej i podpisanej oferty.

- Dokumenty składane w formie kserokopii muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.

- Wszystkie koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Ofertę należy sporządzić w języku polskim pod rygorem nieważności.

- Wymaga się, aby wszelkie poprawki były dokonane w sposób czytelny oraz opatrzone podpisem osoby podpisującej ofertę.

- Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

- Termin składania ofert: do dnia 24.11.2025 r. do godz. 1400

- Do oferty należy dołączyć wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. Nr 2) oraz wizualizacja z opisem technicznym.

IX. Osobą wyznaczoną do bezpośredniego kontaktowania się z Wykonawcami jest Katarzyna Owczarek- tel. 62 78 38 634.

Załączniki:

1. Projekt umowy – zał. Nr 1.

2. Formularz ofertowy – zał. Nr 2.

3. Poglądowe zdjęcie wiaty – załącznik Nr 3.

Zapytanie ofertowe służy rozeznaniu rynku i nie zobowiązuje Zamawiającego do złożenia zamówienia.